# Закупка SSD накопителей для ИТ компании

# Распределение SSD по подразделениям

| Подразделение | Нагрузка | Диапазон из ТЗ | Рекомен. емкость | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | Офисные документы и 1С | 240-256 ГБ | 256 ГБ | Достаточно для операционной системы, офисных файлов, клиента 1С и рабочего кэша. |
| Отдел разработки | Код, контейнеры, локальные СУБД | 480-512 ГБ | 512 ГБ | Нужно место под репозитории, зависимости, образы контейнеров и тестовые базы данных. |
| Отдел дизайна | Графика, видео, макеты | 960-1024 ГБ | 1 ТБ | Большие исходники и временные файлы требуют повышенной емкости и стабильной скорости записи. |
| Серверный сегмент | Виртуальные машины и базы данных | 1920-2048 ГБ | 2 ТБ | Для серверов важны ресурс записи, стабильная задержка и поддержка мониторинга состояния. |
| Архивный сервер | Долговременное хранение | 3840-4096 ГБ | 4 ТБ | Приоритет - емкость, надежность хранения, прогнозируемый ресурс и совместимость с резервным копированием. |

# Единые требования к закупке

- Для рабочих станций желательно использовать одну основную линейку SSD с единым форм фактором и интерфейсом, если это допускает парк компьютеров.

- Для серверного сегмента и архива следует выделить отдельный класс накопителей с повышенным ресурсом записи и поддержкой диагностики состояния.

- Все накопители должны поддерживать S.M.A.R.T. или аналогичную диагностику, чтобы администратор мог заранее выявлять деградацию.

- Файловые системы, резервное копирование и мониторинг должны работать с выбранными емкостями без ручных исключений для каждого отдела.

# Совместимость и параметры унификации

Ниже указаны внешние системы и компоненты, с которыми новые SSD должны быть совместимы. Для каждого объекта выделен параметр, который нужно унифицировать при закупке

| N | Внешняя система или компонент | Требование совместимости | Параметр унификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материнские платы рабочих станций | Накопитель должен устанавливаться в доступные разъемы и работать без переходников. | Форм фактор и интерфейс: M.2 2280 NVMe или 2.5 SATA по фактическому парку компьютеров. |
| 2 | BIOS или UEFI компьютеров | Система должна видеть SSD как загрузочный диск и корректно запускать операционную систему. | Режим загрузки UEFI, таблица разделов GPT, поддержка NVMe или AHCI. |
| 3 | Корпуса, салазки и серверные корзины | Диски должны физически помещаться в рабочие станции и серверы, включая крепления и охлаждение. | Посадочное место, высота корпуса, тип крепления, поддержка горячей замены для серверов. |
| 4 | Контроллеры хранения и серверные платы | Серверные SSD должны работать с контроллерами без потери скорости и диагностических функций. | Протокол подключения, режим работы контроллера, поддержка очередей команд и мониторинга состояния. |
| 5 | Операционные системы и СУБД | Windows, Linux, 1С и базы данных должны стабильно работать с диском как с системным или рабочим хранилищем. | Драйверы, размер логического сектора 512e или 4Kn, файловая система и выравнивание разделов. |
| 6 | Система резервного копирования | Архивные и серверные SSD должны корректно участвовать в расписании копирования и восстановления. | Единые тома, понятные имена разделов, поддерживаемая емкость, формат файловой системы. |
| 7 | Система мониторинга и инвентаризации | Администратор должен видеть состояние, серийные номера, ресурс и ошибки накопителей. | S.M.A.R.T. или NVMe Health, единые пороги предупреждений, единый формат учета серийных номеров. |

# Вывод

Для закупки следует разделить SSD на пять емкостных групп: 256 ГБ для бухгалтерии, 512 ГБ для разработки, 1 ТБ для дизайна, 2 ТБ для серверного сегмента и 4 ТБ для архивного сервера. Основной принцип унификации - выбирать накопители не только по объему, но и по совместимости с оборудованием, загрузочной средой, операционными системами, резервным копированием и мониторингом